Автоматическая Индентификационная (Информационная) Система (АИС) была первоначально создана как вспомагательная для СУДС (VTS). VHF - транспондер использовал для обмена информацией систему ЦИВ (DSC), 70 канал. В последствии под эгидой IMO была разработана универсальная АИС, использующая новую сложную технологию, названную "Самоорганизующейся многопользовательский доступ с временным разделением" (SOTDMA).

Принцип работы АИС.

На судах, оборудованных транспондерами, информация о местенахождении судна, параметрах его двидения, получаемых от системы ГНСС и судовых данчиков, автоматически или по запросу передается другим судам или береговым службам.
Передача информации от транспондеров синхронизирована с использованием ГНСС-времени для избежания конфликта при многопользовательском доступе к каналу. Обычно для АИС используются VHF-каналы под номерами 97В и 88В. Дополнительно возможно применение локальных АИС-частот, которые назначаются береговой службой в соответствии с командами, принятыми по каналу ЦИВ.
Информация, принятая от судов, обрабатывается и отображается вычислительными средствами береговых центров или судов. На основе принятой информации могут решаться задачи, например, расхождения судов. СУДС, используя информацию от АИС, существенно расширяют свои возможности.
Бегеговые центры могут передаваться на суда текстовую и бинарную информацию, транслировать по каналу АИС дифференциальные поправки для системы ГНСС.

| от судов передается следующая информация: |  |
| --- | --- |
| Статическая |  |
| MMSI | Длина судна |
| ИМО номер | Позывной сигнал и название |
| Тип судна | Расположение антенны системы местоотределения (ГНСС) на судне |
| Динамическая |  |
| Угол килевой и бортовой качки (если возможно) | Навигационный статус (состояние судна) |
| Время (UTC) | Курс судна |
| Курс относительно грунта | Угловая скорость поворота (где возможно) |
| Скорость относительно грунта | Угол крена (если возможно) |
| Местоположение судна с указанием точности и признака целосности системы |  |
| Информация, связанная с рейсом |  |
| Осадка судна | Опасный груз (тип) |
| Порт назначения и ЕТА (по усмотрению капитана) | План перехода (факультативно) |
| Короткие сообщения относительно безопасности |  |