| Оборудование ГМССБ Радиолокационный ответчик SART. 10.1. Общие требования. 10.1.1. Радиолокационный ответчик должен обеспечивать определение местоположения объектов, терпящих бедствие, путем передачи сигналов, которые на экранах радиолокационных станций будут представлены серией точек, расположенных на равном расстоянии друг от друга. 10.1.2. Радиолокационный ответчик должен:. 1. легко приводится в действие необученным персоналом; 2. быть оборудован средствами защиты от непреднамеренного включения; 3. быть оборудован визуальными или звуковыми средствами или теми и другими одновременно для определения нормальной работы, а также предупреждения терпящих бедствие о том, что радиолокационный ответчик запускается радиолокационной станцией; 4. обеспечивать ручное включение и выключение; могут быть предусмотрены средства автоматического включения. Если на судне производится испытание с использованием радиолокационной станции, работающей на частоте 9ГГц, работа радиолокационного ответчика должна быть ограничена до нескольких секунд, чтобы избежать помех другим судовым и авиационным станциям и чрезмерного расхода энергии источников питания; 5. обеспечивать индикацию в режиме готовности; 6. выдерживать сбрасывание в воду без повреждения с высоты 20 м; 7. быть водонепроницаемым на глубине 10 м по крайней мере в течение 5 мин; 8. сохранять водонепроницаемость при резком изменении температуры на 45 град.С при погружении; 9. обладать плавучестью, если он не является составной частью спасательного средства; 10. быть снабжен плавучим линем, пригодным для использования в качестве буксира, если радиолокационный ответчик обладает плавучестью; 11. противостоять воздействию морской воды или нефти; 12. противостоять разрушению при длительном воздействии солнечных лучей; 13. быть хорошо видимого желтого/оранжевого цвета по всей видимой поверхности; 14. иметь гладкую наружную поверхность для предотвращения повреждения плавучего спасательного средства.. 10.1.3. Радиолокационный ответчик должен иметь достаточную емкость источника питания для работы в режиме готовности в течение 96 ч, а также для обеспечения излучения ответчиком в течение 8 ч при постоянном запросе импульсами радиолокационных станций, повторяющимися с частотой 1 кГц. 10.1.4. Радиолокационный ответчик должен иметь конструкцию, обеспечивающую работоспособность при температуре от -20 до +55 град.С. Он не должен повреждаться во время хранения при температурах от -30 до +65 град.С. 10.1.5. Высота установленной антенны ответчика должна быть по крайней мере на 1 м выше уровня моря. 10.1.6. Диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости и гидродинамические характеристики радиолокационного ответчика должны обеспечивать их реакцию на облучение поисковыми радиолокационными станциями в условиях сильного волнения моря. Диаграмма направленности антенны в горизонтальной плоскости должна быть в максимальной степени ненаправленной. Для передачи и приема должна использоваться антенна с горизонтальной поляризацией. 10.1.7. Радиолокационный ответчик должен нормально работать на расстоянии по крайней мере 10 морских миль при запросе РЛС, антенна которой установлена на высоте 15 м. Радиолокационный ответчик должен также нормально работать на расстоянии не менее 30 морских миль при запросе авиационной РЛС с мощностью импульса не менее 10 кВт, установленной на борту летательного аппарата, находящегося на высоте 1000 м. 10.1.8. В дополнение к 5.1.40 на наружной стороне радиолокационного ответчика должна быть четко указана:. 1. краткая инструкция по эксплуатации; 2. дата истечения срока службы элементов питания.. |  |  |
| --- | --- | --- |