| Общее положение Общие положения. 1.1. Область распространения. 1.1.1. Настоящая часть Правил распространяется на все пассажирские и грузовые суда валовой вместимостью 300рег.т. и более, а также на радиооборудование, предназначенное для установки на эти суда, которое подлежит техническому надзору Регистра. 1.1.2. Настоящая часть Правил устанавливает технические требования, которым должно удовлетворять радиооборудование, определяет его состав и местоположение на судне. 1.1.3. Настоящая часть Правил применяется к судам, техническая документация на установку радиооборудования которых была представлена Регистру после 1 февраля 1992 года. Допускается оборудование судов, построенных до 1 февраля 1995 г. В соответствии с требованиями Правил, действовавших до 1 февраля 1992 г., при условии установки на них до 1 августа 1993 г. Приемников службы НАВТЕКС и спутниковых аварийных радиобуев. С 1 февраля 1999 г. Настоящая часть Правил применяется ко всем судам. 1.1.4. Настоящая часть Правил применяется к радиооборудованию, техническая документация на разработку которого была представлена Регистру после 1 февраля 1992 г.. 1.2. Определения и пояснения. Определения и пояснения, относящиеся к общей и технической терминологии Правил, указаны в Общих положениях о надзорной деятельности и в Регламенте радиосвязи соответственно. В настоящей части Правил приняты следующие определения: Аварийный радиобуй (АРБ) - станция подвижной службы, излучение которой служит для облегчения поисковых и спасательных операций. Буквопечатающая (БПЧ) телеграфия - способ связи, использующий автоматическую телеграфную аппаратуру, которая отвечает соответствующим рекомендациям Международного консультативного комитета по радио (МККР). Время пуска - период времени, необходимый для приведения радиооборудования в действие, считая с момента включения источника энергии. Дополнительный канал - канал, который прослушивается только при отсутствии сигнала на приоритетном канале. ИНМАРСАТ - Организация учрежденная Конвенцией о Международной организации морской спутниковой связи, принятой 3 сентября 1976 г. Информация по безопасности на море (ИБМ) - навигационные и метеорологические предупреждения, метеорологические прогнозы и другие срочные сообщения, относящиеся к безопасности, передаваемые для судов. КОСПАС-САРСАТ - международная система поиска и спасения судов и самолетов, терпящих бедствие, использующая систему спутников на околополярных орбитах. Коэффициент усиления антенны - отношение, обычно выражаемое в дБ, мощности, необходимой на входе эталонной антенны без потерь, к мощности, подводимой к входу данной антенны, для создания в заданном направлении такой же напряженности поля или такой же плотности потока мощности на том же расстоянии. Если не указанно иначе, усиление относится к направлению максимальной радиации.Усиление может рассматриваться для определенной поляризации. Международная служба НАВТЕКС - координированная передача и автоматический прием на частоте 518 кГц информации по безопасности на море с помощью УБПЧ телеграфии на английском языке. Морской район А1 - район в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой УКВ станции, обеспечивающей постоянную возможность оповещения о бедствии с использованием ЦИВ. Морской район А2 - район, за исключением морского района А1, в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой ПВ станции, обеспечивающей постоянную возможность оповещения о бедствии с использованием ЦИВ. Морской район А3 - район, за исключением морских районов А1 и А2, в пределах зоны действия геостационарных спутников ИНМАРСАТ, обеспечивающих постоянную возможность оповещения о бедствии. Морской район А4 - район, находящийся за пределами районов А1, А2 и А3. Информация по определению морских районов помещена в Приложении. Мощность излучения эффективная - произведение мощности, подводимой к антенне, на ее коэффициент усиления относительно полуволнового диапазона в заданном направлении. Мощность несущей частоты передатчика - средняя мощность, подводимая к фидеру антенны от передатчика в течение высокочастотного цикла при отсутствии модуляции. Мощность передатчика номинальная - минимальная мощность в диапазоне частот передатчика, отдаваемая в антенну, если ее эквивалент при нормальном режиме в нормальных климатических условиях. Мощность передатчика пиковая - мощность, подводимая от передатчика к фидеру антенны, усредненная за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы. Расширенный групповой вызов (РГВ) - система для широковещательной передачи сообщений срочности, бедствия и безопасности через систему подвижной спутниковой связи ИНМАРСАТ. УКВ аппаратура двусторонней телефонной связи - аппаратура, предназначенная для связи между плавучими спасательными средствами, между плавучими спасательными средствами и судном, а также между плавучими спасательными средствами и спасательной единицей. Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) - способ связи, использующий цифровые коды, который позволяет радиостанции устанавливать связь и передавать информацию другой станции или группе станций и удовлетворяющий соответствующим рекомендациям Международного консультативного комитета по радио.. |  |  |
| --- | --- | --- |